ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER

ECOLE NATIONALE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE

Compte Rendu Réseaux Informatique TD1

Réalisée par :

Oussama ELHADJI

Abdellatif CHAKOR

EXERCICE 1: Question de cours

- Quelles fonctionnalités sont offertes par les réseaux locaux ? Les réseaux locaux (LAN) offrent les fonctionnalités suivantes :

  - Partage de ressources : Les utilisateurs peuvent partager des ﬁchiers, des imprimantes, et d'autres ressources entre différents ordinateurs.

  - Communication interne : Facilite la communication entre les utilisateurs via des

services comme les messageries instantanées et les courriels.

  - Haute vitesse : Les LANs offrent des débits élevés, souvent de l'ordre de 100 Mbps à plusieurs Gbps.

  - Sécurité : Permet la mise en place de politiques de sécurité et de contrôle d'accès pour protéger les données internes.

  - Gestion centralisée : Facilite la gestion des périphériques et des utilisateurs grâce à des serveurs centralisés.

  - Flexibilité et évolutivité : Facile à étendre et à reconﬁgurer selon les besoins.

- Qu’est-ce qu’un réseau WLAN ?

Un réseau WLAN (Wireless Local Area Network) est un réseau local sans ﬁl qui permet aux périphériques de se connecter et de communiquer entre eux sans utiliser de câbles physiques. Il utilise généralement des technologies comme le Wi-Fi pour la transmission des données. Les avantages incluent la mobilité, la facilité d'installation, et la réduction des coûts liés au câblage.

- Qu’est-ce qu’un réseau SAN ?

Un réseau SAN (Storage Area Network) est un réseau spécialisé à haute vitesse qui fournit un accès aux dispositifs de stockage. Les SANs sont utilisés pour :

  - Consolidation du stockage : Centraliser le stockage des données pour une gestion simpliﬁée et une utilisation plus efficace des ressources.

  - Amélioration des performances : Offrir des débits élevés et un accès rapide aux données.

  - Haute disponibilité : Faciliter la redondance et la tolérance aux pannes.

  - Gestion avancée : Permettre des fonctionnalités comme les snapshots, la réplication de données et la sauvegarde centralisée.

- Quelles fonctionnalités sont offertes par les réseaux étendus ? Les réseaux étendus (WAN) offrent les fonctionnalités suivantes :

  - Connexion sur de longues distances : Relient des réseaux locaux situés dans des lieux géographiques différents.

  - Interconnexion d’organisations : Permet la communication entre les ﬁliales d'une entreprise ou entre des entreprises partenaires.

  - Accès à Internet : Fournissent une passerelle vers l'Internet.

  - Routage et commutation : Utilisent des dispositifs comme les routeurs et les commutateurs pour diriger le traﬁc de données efficacement.

  - Redondance et tolérance aux pannes : Assurent la continuité des services en cas de panne grâce à des liens multiples et des technologies de sauvegarde.

  - Gestion de la bande passante : Permettent la gestion et l'optimisation de l'utilisation de la bande passante.

- Quelles différences existent entre Internet, Intranet et Extranet ?

Internet : Réseau mondial public qui interconnecte des millions de réseaux et de dispositifs à travers le monde. Il permet l'accès à une vaste quantité d'informations et de services.

Intranet : Réseau privé utilisé au sein d'une organisation pour partager des informations, des outils de communication et des ressources internes. Accessible uniquement par les membres de l'organisation.

Extranet : Extension d'un intranet qui permet l'accès à des utilisateurs externes autorisés, comme des partenaires commerciaux ou des clients. Il combine des éléments d'Internet et d'Intranet pour faciliter la collaboration externe tout en maintenant un niveau de sécurité.

- L'encapsulation de l'unité de données de protocole (PDU) est complétée dans quel ordre?

L'encapsulation de l'unité de données de protocole (PDU) suit le modèle OSI (Open Systems Interconnection) et se fait dans l'ordre suivant :

  - Application (Données) : Les données brutes générées par les applications.

  - Présentation (Données) : Traduction des données en un format compréhensible pour la couche suivante.

  - Session (Données) : Gestion des sessions de communication.

  - Transport (Segment) : Segmentation des données et ajout d'un en-tête de transport.

  - Réseau (Paquet) : Ajout d'un en-tête de réseau pour le routage.

  - Liaison de données (Trame) : Encapsulation des paquets dans des trames avec des en- têtes et des queues.

  - Physique (Bits) : Transmission des trames sous forme de bits sur le support physique.

- Quel type de câble utilise la disposition de brochage indiquée ci-dessous?

Pour répondre précisément à cette question, il faudrait voir la disposition de brochage mentionnée. Cependant, voici une explication générale des types de câbles couramment utilisés et leurs dispositions de brochage :

Câble Ethernet (RJ45, Cat 5e, Cat 6):

Disposition T568A ou T568B pour les câbles droits et croisés.

Câble coaxial:

Utilisé principalement pour les réseaux TV et certains types de réseaux locaux historiques (moins courant aujourd'hui).

Dans le modèle TCP/IP, les couches sont légèrement différentes de celles du modèle OSI. Voici les couches du modèle TCP/IP et leurs équivalents OSI :

  - Application : Combine les fonctions des couches Application, Présentation, et Session du modèle OSI.

  - Transport : Correspond à la couche Transport du modèle OSI.

  - Internet : Correspond à la couche Réseau du modèle OSI.

  - Liaison de données : Regroupe les couches Liaison de données et Physique du modèle OSI en une seule couche pour la gestion des communications sur le réseau physique.

Donc, les couches présentes dans le modèle TCP/IP sont :

- Transport

- Internet

- Application

## Quelle classe d'adresses IP fournit un maximum de 254 adresses hôtes par réseau ?

La classe C d'adresses IP fournit un maximum de 254 adresses hôtes par réseau. Une adresse IP de classe C a un format où les trois premiers octets (24 bits) représentent le réseau et le dernier octet (8 bits) représente les hôtes. Cela donne 28−2=256−2=2542^8 - 2 = 256 - 2 = 25428−2=256−2=254 adresses hôtes possibles (les adresses réseau et de diffusion ne peuvent pas être utilisées pour des hôtes).

## Quelle est la plage d'adresses d'une adresse réseau de classe B en binaire ?

Les adresses réseau de classe B ont un format spéciﬁque où les deux premiers bits sont toujours ﬁxés à '10'. Donc, en binaire, une adresse de classe B commence par :

  - 10xxxxxx

Pour plus de clarté, voici les plages de classes d'adresses IP en binaire et en décimal :  Classe A : 0xxxxxxx (1.0.0.0 à 126.0.0.0)

Classe B : 10xxxxxx (128.0.0.0 à 191.255.0.0)

Classe C : 110xxxxx (192.0.0.0 à 223.255.255.0)

## Laquelle des adresses suivantes est un exemple d'adresse de multidiffusion?

L'adresse de multidiffusion appartient à la plage des adresses IP allant de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Parmi les adresses fournies, l'adresse qui appartient à cette plage est :

1. 224.0.0.10

## Quelle est la commande permettant de générer le résultat ci-dessous?

Le résultat indiqué montre les réponses d'un hôte à des requêtes ICMP Echo (ping). La commande pour générer ce type de résultat est :

ping 172.16.10.2

# EXERCICE 2: Câbler un petit réseau local à la maison

Pour mettre en réseau plusieurs ordinateurs à la maison, vous devrez résoudre les problèmes suivants :

  - Choix du matériel réseau :

Routeur : Pour gérer la distribution des adresses IP et fournir un point central de connexion.

Commutateur (switch) : Si le routeur ne dispose pas d'assez de ports pour tous les appareils.

Câbles Ethernet : Pour connecter les PC et les portables au routeur ou au commutateur.

Points d'accès sans ﬁl (optionnel) : Pour permettre la connexion sans ﬁl des portables.

  - Câblage et disposition des appareils :

Déterminer l'emplacement optimal pour le routeur et les commutateurs pour minimiser la longueur des câbles.

Acheminer les câbles Ethernet de manière ordonnée et sécurisée.

  - Conﬁguration réseau :

Conﬁgurer le routeur pour assigner des adresses IP via DHCP.

Conﬁgurer les paramètres de sécurité Wi-Fi (SSID, mot de passe, chiffrement).  Vériﬁer et conﬁgurer les pare-feux pour autoriser le traﬁc souhaité.

  - Compatibilité des appareils :

Assurer que tous les appareils sont compatibles avec les standards de connexion utilisés (Ethernet et Wi-Fi).

  - Sécurité :

Mettre en place un mot de passe fort pour le réseau sans ﬁl.

Activer les options de sécurité du routeur, telles que le ﬁltrage des adresses MAC et la désactivation de la diffusion SSID si nécessaire.

  - Partage de ressources :

Conﬁgurer le partage de ﬁchiers et d'imprimantes sur le réseau local.  Conﬁgurer les droits d'accès pour les différents utilisateurs du réseau.

# EXERCICE 3 : Adresse MAC

Une entreprise dispose d’un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l’entreprise est doté d’un ordinateur ayant une carte Ethernet d’adresse universelle 3E:98:4A:51:49:76 en hexadécimal.

- À quel niveau cette adresse est-elle gérée ?

Cette adresse MAC (Media Access Control) est gérée au niveau de la couche Liaison de données (couche 2) du modèle OSI.

- Est-il nécessaire de vériﬁer qu’aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ?

Oui, il est nécessaire de vériﬁer qu’aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse MAC dans le réseau local. Les adresses MAC sont censées être uniques pour chaque interface réseau. Si deux appareils sur le même réseau local ont la même adresse MAC, cela causerait des conﬂits et des problèmes de communication.

# EXERCICE 4 : Ethernet commuté

Un réseau Ethernet commuté constitué de 45 équipements et d’un serveur connectés à un commutateur 100BaseT.

- Quelle est la topologie physique de ce réseau ?

La topologie physique de ce réseau est une topologie en étoile. Dans cette topologie, tous les équipements (ordinateurs et serveur) sont connectés à un point central, le commutateur.

- Quel est le débit du réseau et quel support de transmission est utilisé ?

Le débit du réseau est de 100 Mbps par port, car il s'agit d'un commutateur 100BaseT (Fast Ethernet).

Le support de transmission utilisé est typiquement des câbles Catégorie 5 (Cat 5) ou Catégorie 5e (Cat 5e) pour les connexions Ethernet.