ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER

ECOLE NATIONALE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE

Compte Rendu Réseaux Informatique TP1

Réalisée par :

Oussama ELHADJI

EL Mahdi KABIRI

Partie 1 : Examiner les besoins techniques du réseau

#### Q1 : Le nombre de sous-réseau nécessaires pour cette topologie est 4

#### Q2 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw1 ?

Pour Sw1 LAN nécessitant 7 adresses IP hôtes, nous utiliserons un masque de sous-réseau /28.

#### Q3 : Combien d'adresses hôtes utilisables dont ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

- Un sous-réseau /28 offre 16 adresses IP.

- Parmi ces 16 adresses, 2 sont réservées (adresse réseau et adresse de diffusion).

- Adresses hôtes utilisables : 16 - 2 = 14 adresses hôtes.

#### Q4 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d’adresses IP pour Sw2 ?

Pour Sw2 LAN nécessitant 15 adresses IP hôtes, nous utiliserons un masque de sous-réseau /27.

#### Q5 : Combien d'adresses hôtes utilisables dont ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

- Un sous-réseau /27 offre 32 adresses IP.

- Parmi ces 32 adresses, 2 sont réservées (adresse réseau et adresse de diffusion).

- Adresses hôtes utilisables : 32 - 2 = 30 adresses hôtes.

#### Q6 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw3 ?

Pour Sw3 LAN nécessitant 29 adresses IP hôtes, nous utiliserons un masque de sous-réseau /27.

#### Q7 : Combien d'adresses hôtes valides dont ce sous-réseau disposera-t-il ?

- Un sous-réseau /27 offre 32 adresses IP.

- Parmi ces 32 adresses, 2 sont réservées (adresse réseau et adresse de diffusion).

- Adresses hôtes utilisables : 32 - 2 = 30 adresses hôtes.

#### Q8 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw4 ?

Pour Sw4 LAN nécessitant 58 adresses IP hôtes, nous utiliserons un masque de sous-réseau /26.

#### Q9 : Combien d'adresses hôtes utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

- Un sous-réseau /26 offre 64 adresses IP.

- Parmi ces 64 adresses, 2 sont réservées (adresse réseau et adresse de diffusion).

- Adresses hôtes utilisables : 64 - 2 = 62 adresses hôtes.

#### Q10 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour la connexion entre Remote-Site1 et Remote-Site2 ?

Pour une connexion point à point entre Remote-Site1 et Remote-Site2, généralement 2 adresses IP sont nécessaires. Un masque de sous-réseau /30 est approprié pour cela.

- Un sous-réseau /30 offre 4 adresses IP.

- Parmi ces 4 adresses, 2 sont réservées (adresse réseau et adresse de diffusion).

- Adresses hôtes utilisables : 4 - 2 = 2 adresses hôtes.

Partie 2 : Concevoir le schéma d'adressage VLSM

Étape 1 : Diviser le réseau 192.168.72.0/24 en fonction du nombre d'hôtes par sous-réseau

Étape 2 : Documenter les sous-réseaux VLSM.

| Description de sous-réseaux | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau /CIDR | Première adresse hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 LAN | 7 | 192.168.72.128/28 | 192.168.72.129/28 | 192.168.72.143/28 |
| SW2 LAN | 15 | 192.168.72.96/27 | 192.168.72.97/27 | 192.168.72.127/27 |
| SW3 LAN | 29 | 192.168.72.64/27 | 192.168.72.65/27 | 192.168.72.95/27 |
| SW4 LAN | 58 | 192.168.72.0/26 | 192.168.72.1/26 | 192.168.72.63/26 |
| Remote-Site LAN | 2 | 192.168.72.144/30 | 192.168.72.145/30 | 192.168.72.147/30 |

Étape 3: Documenter le schéma d'adressage.